追溯码扫码器：

| 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单位 | 报价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 台 |  |
| 备注：必须优于或等于以下参数 |  |  |  | 总价： |

- 可读代码： 一维条形码，堆叠代码；二维码：QR Code， Datamatrix，Maxicode,Aztec；

2、图像传感器: 1920*1080  CMOS芯片 全局快门 Global shutter；

3、采集速度: 60fps；支持移动扫描无需停顿，支持10cm/s拖拽读取；

4、视野范围:≥300mm（长）*200mm（宽）；

5、按钮: 包含快速设置智能学习按钮；

6、镜头: 电子变焦镜头；

7、光源: 白光；

8、光学附件:医疗行业专用偏振片；

9、瞄准器： 绿色LED指示器；

10、离散输入： 2*光电隔离输入, 可编程定义；

11、离散输出： 3*光电隔离输出, 可编程定义；

12、状态输出： 两个状态LED，数显屏幕，蜂鸣器；

13、电源： 标准24VDC +/-10%；

14、通讯：USB，RS232，RS485和TCP/IP总线协议Profinet，EthernetIP，Modbus TCP；

15、工作温度： 0° — 45°；

16、存储温度： -20— 70 °C ；

17、湿度： 0% — 95% relative humidity, non-condensing；

18、防护等级： IP67；

19、配件：追溯码专用支架，专用线缆；

20、易用性：即插即用，无需安装驱动与软件；支持扫描设置码，设置参数；

21、配置软件： 支持DataMax配置软件，对采集器配置参数进行调整；

22、多条码读取： 支持多条码同时读取, 能一次性同时读取10-25个药品追溯码或者药监码。可同时读取一个面上的多个条码，读取速度最大可达60个码/秒；

23、延时输出：当HIS等软件不能快速响应多数据时，可以延时间隔输出；

24、操作系统： Windows XP, Vista，Windows 7,10；

25、设备与采购人医院软件系统须无缝对接。

26、保修期：整机质保一年。